ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Технические требования к универсальным транспортным средствам
(Группа ATV)

Транспортное средство, конструкция которого признана Технической комиссией опасной, не может быть допущено Спортивными Комиссарами до соревнования.

5. Определение
1.1. Серийные универсальные транспортные средства, имеющие одно-два места для сидения.
1.2. Ответственность за доказательство серийности ATV в целом и его отдельных узлов и агрегатов лежит на участнике. При технической инспекции допускается сравнение деталей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.

6. Классы
ATV, участвующие в соревнованиях по трофи-рейдам, делятся на следующие классы:
Класс ATV 1 с колёсной формулой 4Х2;
Класс АTV 2 с колёсной формулой 4Х4 с рабочим объёмом двигателя до 475 см3 включительно;
Класс ATV 3 с колёсной формулой 4Х4 с рабочим объёмом двигателя свыше 475 см3.

7. Колеса (колесные диски) и шины.

Допускается применение только пневматических шин со следующими размерами:
внешний диаметр не менее 24” но не более 28”;
ширина не менее 8” но не более 12,5”.

8. Светотехническое оборудование
ATV должны быть оборудованы, как минимум, двумя фарами головного света.

9. Лебедка и дополнительное оборудование
ATV должны быть оборудованы лебёдкой, с тяговым усилием не менее 900 кг.
Во время движения все дополнительное оборудование (трос лебедки, удлинитель троса, корозащитная стропа, крепежный крюк, такелажные скобы, блоки, гаситель троса) должно быть надежно закреплено.

10. Оборудование безопасности и экипировка.
Обязательно применение экипажем защитной экипировки мотокроссового образца: защита груди и спины, налокотники и наколенники. 
Обязательно применение защитных очков или закрытых мотошлемов типа “интеграл”.
Рекомендуется применение защитных комбинезонов, имеющих омологацию РАФ для картинга.